# CS66 正逆运动学（路线 A）备忘

目录

（请在 Word / WPS 中右键目录 → 更新域，以生成完整目录）

从“选择 A：并进现有 sensors.kinematics”之后的讨论整理。

目标：给 CS66 单独一套 DH/零点/TCP，挂到现有 FK/IK API；不用 Elite CS SDK 的 KDL 插件。

---

# 1. 路线 A 在改什么

把现在“全局一份 EC616 DH”改成“按型号选 KinematicConfig”，CS66 单独一套参数。

调用链（改完后）：

【插图地址】assets/1.fk-ik-call-chain.png

图：改完后 FK 与 IK 分别按型号注入 kin_cfg（示意）。

---

# 2. 要改的代码位置

## 2.1 hik-sensors：sensors/src/sensors/kinematics/（必改，且可锁在此包）

| 位置 | 现状 | 要做什么 |
| --- | --- | --- |
| constants.py | 只有 EC616 的 LINK_LENGTH_MM / JOINT_OFFSET_DEG / TEACH_PENDANT_POSES | 新增 CS66 常量块（连杆、零点、方向、软限位、校验点）；EC616 保留作默认。可改成从 profiles.elite_ec616 re-export，避免破坏旧 import |
| config.py | build_kinematic_config() / get_kinematic_config() 单例 | 改成 `build_kinematic_config(profile_id)` / `get_kinematic_config(profile_id)`，按型号缓存 |
| dh.py | dh_table_from_link_lengths_m 假定“偏置腕 + 标准 DH” | 用 CS66 的 d1…d6（或 MDH→标准 DH）填表；构型不一致再扩展 |
| __init__.py | make_hik_fk_fn() 无型号参数 | 改为 `make_hik_fk_fn(profile_id=...)`，内部把 kin_cfg 传给 fk_flange |
| fk.py | 已支持 kin_cfg= | 基本不动；默认仍回落 EC616 |
| ik.py | 已支持 kin_cfg= | 同上；CS66 的 soft limits 走新 config |
| teach.py | EC616 示教软限位 | 按型号取限位（无参 = 仍 EC616，兼容 cs_write / elite_write） |
| 建议新建 profiles/ | 无 | 把 CS66 参数从 EC616 文件里拆开，见第 3 节 |

测试（建议）：sensors/tests/test_kinematics_cs66.py — 示教/RTSI 对照点验 FK；FK→IK→FK 闭环。

可选脚本：从 Primary 拉 KinematicsInfo 打印 MDH。

## 2.2 sensors-arm：按臂选用（必改，但不在 hik-sensors 里）

| 位置 | 现状 | 要做什么 |
| --- | --- | --- |
| src/sensors_arm/arm_pose.py | 全局一个 _fk_fn；ik_flange 不传型号 | FK/IK 带 `profile_id` / `kin_cfg`；cartesian_payload(..., profile_id=) |
| src/sensors_arm/runtime.py | warm_kinematics() 无型号；arm_ik 只传 tcp_xyz | 按已配置型号预热；arm_ik 传入该臂 model（如 elite_cs66） |
| src/sensors_arm/agents/arm_agent.py | cartesian_payload(joints) | 传入本臂 model / tcp |
| src/sensors_arm/agents/arm_write_agent.py | 同上 | 同上 |
| src/sensors_arm/viz.py | POST /api/arm/ik | 一般不用改接口；runtime 按 arm_id 解析型号即可 |
| src/sensors_arm/config.py + configs/models_catalog.yaml | CS66 注明 FK 不可信 | 增加 kinematics_profile: elite_cs66、默认 tcp_xyz；改 notes |
| docs/cs66.md / docs/ec66.md | 写明勿当真 | 更新为“CS66 已挂独立 profile”及验收方式 |

## 2.3 不必改（路线 A）

• Elite KDL 插件、arm_cs_write 驱动本身、URDF 网格（仍只做可视化）

• hik-sensors 里 kinematics 以外 的包（驱动、export 等）——只要 kinematics 做加法、默认仍 EC616

---

# 3. sensors/kinematics 多型号怎么组织

原则：求解器一份，型号数据多份。 不要给每种臂复制 fk.py / ik.py。

卡住多臂的是 constants.py + get_kinematic_config() 全局单例，以及 teach.py 把软限位/校验点写死成 EC616。fk_flange / ik_flange 已经能吃 kin_cfg。

## 3.1 目标目录

sensors/src/sensors/kinematics/

__init__.py          # 对外 API：get_profile / make_hik_fk_fn(profile_id)

model.py             # 数据结构（扩展，不拆算法）

dh.py                # 标准 DH 运算 + 可选 MDH→标准 DH

fk.py                # 不变：只吃 KinematicConfig

ik.py                # 不变：只吃 KinematicConfig；限位从 cfg 来

config.py            # 注册表 + 按 profile_id 缓存

teach.py             # 限位/校验点从 profile 取；无参仍 EC616

robot_xml.py         # 仍可作为「从 XML 造 profile」的工厂

rmp.py               # 构造时传入 profile_id

profiles/

__init__.py        # PROFILE_REGISTRY

_common.py         # 共享：轴向枚举、PI2、build_T_base

elite_ec616.py     # 现 constants.py 整包搬过来（默认）

elite_cs66.py      # 连杆/零点/方向/限位/校验点

constants.py 做成薄兼容层：from .profiles.elite_ec616 import *，旧 from sensors.kinematics.constants import LINK_LENGTH_MM 不炸。

## 3.2 型号数据：ArmKinematicsProfile（加在 model.py）

每个 profiles/*.py 只放数：

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| id | 与 catalog 对齐：elite_ec616 / elite_cs66 |
| dh_convention | "standard" 或 "modified" |
| dh_table 或 link_len_m / MDH 三矢量 | 几何 |
| joint_offset_deg / joint_dir | 角约定 |
| joint_angle_mode | CS 读数先 rad→deg 仍可走现路径 |
| T_base | 安装/基座 |
| soft_min_deg / soft_max_deg | IK 边界 |
| teach_poses | 校验点（可空，材料齐了再填） |
| default_tcp_xyz | 法兰→TCP 平移；TCP 叠加仍在 arm_pose，不进 DH |

config.build_kinematic_config(profile_id)：profile → 现有 KinematicConfig（必要时 MDH 转标准 DH）。

KinematicConfig 建议补：soft_min_deg / soft_max_deg、profile_id（调试），避免 ik.py 再调全局 teach_joint_soft_limits_deg()。

## 3.3 注册与查找

get_profile(profile_id) -> ArmKinematicsProfile

get_kinematic_config(profile_id=None) -> KinematicConfig

• profile_id=None → `elite_ec616`（hik_dataset / 不传型号的调用保持原行为）

• 缓存改为 dict[str, KinematicConfig]，不要一个全局 _CFG

• 未知 id 直接报错，不要静默用 EC616

• profiles/__init__.py 显式注册即可，先不做插件扫描

## 3.4 对外 API（加参数，少改名）

| 函数 | 改法 |
| --- | --- |
| make_hik_fk_fn(profile_id=None) | 闭包绑死该型号的 kin_cfg |
| fk_flange_from_joints_rad(..., profile_id=None) | 转发给 fk_flange(..., kin_cfg=...) |
| ik_flange(..., kin_cfg=...) | 已有；sensors-arm 必须传入，禁止再靠默认 |
| teach_joint_soft_limits_deg(profile_id=None) | 从 profile 取；无参 = EC616 |

## 3.5 DH 怎么兼容 CS66

求解器继续只用 标准 DH 链（dh.py 已有）。CS66 控制器给的是 MDH：

1. profile 里原样存 dh_a / dh_d / dh_alpha

2. build_kinematic_config("elite_cs66") 里转成 DhRow 六元组

3. 用校验点盯转换误差；转不通再给 fk_modified_dh，由 dh_convention 选链——仍然一个 fk 模块，两套表，不是两套包

CS66 未标定前：profile 可占位并 supported=False，get_kinematic_config("elite_cs66") 明确失败，比错用 EC616 好。

## 3.6 明确不拆的

• 不为 elite_cs66 再写 fk_cs66.py

• 不把 URDF / Three.js 映射放进 kinematics（那是 viz 的 joint_offset_rad）

• 不在 kinematics 里调 Elite KDL

• TCP 旋转若以后有，加在 arm_pose 的 T_flange_tcp，DH 只管到法兰

加下一种臂：只新增 profiles/foo.py + 注册一行 + 校验点测试。fk.py/ik.py 不动。

【插图地址】assets/2.change-boundary.png

图：catalog 型号经 sensors-arm 注入 profile_id，求解器仍共用 dh.py（示意）。

---

# 4. hik-sensors 被多项目引用：改动边界

就 hik-sensors 而言，多型号兼容 可以只动 `sensors/src/sensors/kinematics/`，不必改驱动、导出、其它包。

| 范围 | 是否必须改 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| sensors/.../kinematics/ | 是 | 加 profiles/、按 profile_id 取 config；旧 API 默认仍走 EC616 |
| hik-sensors 里其它代码（drivers/arm/*、export 等） | 不必 | cs_write/elite_write 调的 teach_joint_soft_limits_deg() 可保持无参 = EC616 |
| sensors-arm（arm_pose / runtime / agents） | 要改，但不在 hik-sensors 里 | 按臂传入 profile_id；否则上层仍只会用默认 EC616 |

约束：kinematics 里只做加法——新 profile、可选参数、profile_id=None 行为与现在一致；不改 FK/IK 数学语义，不改其它包的 import 路径。

不动 hik-sensors 的 `kinematics`（以及其它 hik-sensors 代码），依赖它的其它项目就不会被这次工作影响。

对应：共享方零风险；CS66 正逆解也不会自动出现在 sensors.kinematics 里。若只在 sensors-arm 里接展示/关节控制，可以完全不碰 kinematics。

---

# 5. 需要的材料

| # | 材料 | 格式 / 示例 | 用途 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CS66 连杆几何 | 标准 DH：d1,a2,a3,d4,d5,d6（mm）；或 Primary MDH：dh_a/dh_d/dh_alpha×6 | 填 profile / 生成 dh_table | 必须 |
| 2 | 关节零点偏置 | 6 个数（度或弧度，单位写死） | JOINT_OFFSET ↔ 控制器角 | 必须 |
| 3 | 关节方向 | 6×±1 | JOINT_DIRECTION | 必须 |
| 4 | 关节角语义说明 | 如“RTSI actual_q 弧度 = 控制器机座角” | 选 machine_deg/rad 路径，避免符号反了 | 必须 |
| 5 | TCP / 法兰定义 | 法兰相对 J6；工具 tcp_xyz（m）；是否还有旋转；与 actual_TCP_pose 是否同帧 | arm_pose TCP 叠加 + IK 目标帧 | 必须 |
| 6 | 成对校验点 | ≥8 组：[j1…j6] + TCP [x,y,z,rx,ry,rz]（单位、欧拉顺序注明） | 写进 teach_poses + 单测 | 必须 |
| 7 | 关节软限位 | 每轴 min/max（度或弧度） | teach.py / IK 边界 | 强烈建议 |
| 8 | 速度/加速度上限 | 每轴 vmax / amax | 斜坡与安全（可选进 kinematics） | 建议 |
| 9 | 真机可达性 | CS66 IP，能开 Primary 30001 + RTSI 30004 | 拉 MDH、采对照点、实机验收 | 强烈建议 |
| 10 | 工具安装图 / 实测 TCP | 图纸或标定结果 | 定默认 tcp_xyz | 有工具时必须 |
| 11 | 厂家手册摘录 | 工作空间、奇异、DH 定义页 | 交叉核对 URDF/MDH | 可选 |
| 12 | 现有 URDF | 仓库已有 static/models/cs66/ | 仅辅估连杆，不能当标定真值 | 已有 |

最少开工包：1+2+3+4+5+6。有真机时用 9 一把采齐 1 和 6。

---

# 6. 落地顺序（备齐材料后）

1. hik-sensors kinematics：CS66 profile + profile_id 传参；EC616 默认不变。

2. sensors-arm：arm_pose / runtime / agents 按 arm.model 注入 profile_id。

3. 用校验点验收 FK；再验 IK 闭环。

【插图地址】assets/3.landing.png

图：材料齐后先挂 profile，再接上层，最后用校验点验收（示意）。